# WCC4SM 输入输出数据格式规范

文档版本：V1.0

适用软件：WCC4SM V0.9

日期：2026-08-04

## 1. 通用约定

• 文本数值使用 MATLAB readmatrix/writetable 可解析格式。

• 坐标和信号必须为有限数值。

• 坐标必须严格递增。

• 波长单位为 nm，像素宽度单位为 pixel，信号通常为 AD counts。

• 文件可包含设备文本头；数值区必须能够被 readmatrix 识别。

• 输入文件不应依赖历史计算机中的绝对路径。

## 2. 测量光谱

### 2.1 单列格式

intensity
123
127
...

单列被解释为强度。V0.9 为样本建立从 1 开始的像素序列。

### 2.2 两列像素—强度格式

pixel,intensity
1,123
2,127
...

加载前将 Two-column X 设为 Pixel index。第一列用于输入坐标记录；定标

计算使用软件建立的一基数据序列及所选 Pixel sequence 语义。

### 2.3 两列波长—强度格式

wavelength_nm,intensity
285.34,123
285.76,127
...

加载前将 Two-column X 设为 Wavelength (nm)。输入波长用于显示和记录，

重新定标仍使用明确的像素序列。

### 2.4 光谱内部字段

主要字段包括：

• raw

• dark, darkSource

• corrected, normalized

• pixel

• inputX, inputWavelength, xKind

• calibratedWavelength

• source

• PixelCoordinateMode, PixelFirst, PixelLast

## 3. 暗光谱

暗光谱支持与测量光谱相同的一列或两列数值形式。要求：

• 有效样本数相同。

• 两列格式的坐标与测量光谱一致。

• 信号有限。

暗光谱不满足对齐条件时必须拒绝，不执行截断、插值或静默补齐。

## 4. 参考谱线主库

支持 .lit、.txt、.csv。数值列含义：

wavelength_nm [, intensity [, order]]

• wavelength：必需。

• intensity：可选，缺省时用于显示的权重能力有限。

• order：可选，缺省为 1。

有效参考波长按 wavelength × order 参与级次相关匹配。主库来源、权威机构、

空气/真空介质和版本应在会话溯源信息中记录。

## 5. 参考线选择模式 CSV

随软件发布的参考主库、选择模式和对应元数据位于 reference_data/，示例参考库

位于 reference_data/examples/。选择模式中的 MasterSource 使用主库文件名，

不保存机器相关的绝对路径。

导出列：

LineID,Wavelength_nm,Order,MasterSource

选择模式表示主库中当前使用的子集，不应被视为独立权威参考库。

MasterSource 是溯源文本，不能作为程序寻找主库的绝对路径。

## 6. 峰数据导出

### 6.1 MAT

包含：

• PeakDataset

• Spectrum

PeakDataset 保存峰 ID、源索引、检测像素、峰位置与宽度参数、确认状态、确认

时间和确认设置。

### 6.2 CSV

用于表格审查，包含峰 ID、像素、参考波长、FWHM、ERW 和状态等摘要。

MAT 是完整结构记录，CSV 是交换和审查视图。

## 7. 初始定标导出

MAT 包含：

• CalibrationPairs

• InitialCalibration

• FinalCalibration

• CalibrationModels

• ReferenceLines

• PeakDataset

• Spectrum

配套 CSV 是当前配对表，包含 PeakID、DetectionPixel、ReferenceWavelength、

Order、Mode、Confidence、Locked、Status 和 InitialResidual。

## 8. 最终模型导出

最终模型使用相同文件名前缀生成三种文件。

### 8.1 模型 MAT

包含：

• CalibrationModel

• CalibrationPairs

• ReferenceLines

CalibrationModel 的重要字段：

• valid, PositionMethod, Degree

• Coefficients, Mu, NaturalCoefficients, Equation

• PeakID, Pixel, ReferenceWavelength, FittedWavelength

• Residual, MeanResidual, STD, RMS, MaxAbsResidual

• LOOResidual, LOORMS, LOOMaxAbs

• DeletionMaxCurveChange, MaxDeletionInfluence

• PixelCoordinateMode

• PixelFirst, PixelLast, PixelCount

• CalibrationPixelFirst, CalibrationPixelLast

### 8.2 方程 TXT

必须包含：

• Pixel coordinate mode

• Data pixel domain

• Calibration pixel domain

• 自然像素方程

• 峰位置方法、阶数和点数

• 拟合/LOO/删除影响统计

• 归一化系数、mu 和自然像素系数

### 8.3 残差 CSV

列：

PixelMode
DataPixelDomain
CalibrationPixelDomain
PeakID
Pixel
Reference_nm
Fitted_nm
Residual_nm
LOO_residual_nm
Deletion_max_curve_change_nm

像素模式和域在每行重复，使 CSV 脱离 MAT 后仍可独立解释。

## 9. 会话 MAT

只允许一个顶层变量：

WCC4SMSession

顶层包含应用标识、格式/软件版本、时间戳、Metadata 和 State。State 包括光谱、

峰、参考线、配对、模型和 UI 设置。详细结构和兼容规则见

docs/WCC4SM_SESSION_FORMAT_V1.md。

## 10. 隐私和版本控制

会话、模型和原始设备文件可能包含：

• 操作者名称

• 仪器编号和型号

• 测量时间

• 本地路径

• 实验数据

这些文件默认不应提交公开仓库。项目 .gitignore 排除 result/ 和会话输出，

但用户仍需检查其他自定义文件。

## 11. 格式错误处理原则

• 不静默重排非单调坐标。

• 不静默改变像素模式。

• 不自动裁剪长度不一致的暗光谱。

• 不把无关 MAT 当作会话或模型。

• 不因缺少推荐溯源信息破坏可用研究会话，但必须产生警告。

• 结构不一致、无效系数和不支持的主版本必须报错。

## 12. PDF 帮助文档

帮助资料以 .pdf 文件形式存放在外部 docs/ 目录或其子目录。软件只建立文件

列表并调用系统阅读器，不修改PDF内容。第三方论文和标准必须由发布者或用户确认

具有合法的复制与使用权限；WCC4SM 的 Apache License 2.0 不覆盖这些第三方文件。